Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт инженерной физики и радиоэлектроники

«Радиоэлектронная техника информационных систем»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Изучение языка ассемблера, ядра Cortex-M3 и среды разработки Keil MDK

| Преподаватель |  |  |  | ____________ | Т. Н. Батурин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подпись, дата |  |
| Студент | РФ19-32Б |  |  | ____________ | И. А. Негодеева |
|  |  |  |  | подпись, дата |  |

Красноярск 2022

1 Задание лабораторной работы (вариант 5)

Написать программу расчета среднего арифметического значения отрицательных элементов в одномерном массиве. Определить минимальный элемент в одномерном массиве.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Блок схема выполнения лабораторной работы представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Блок схема программы

2. Проинициализировать массив, состоящий из однобайтных чисел и двух переменных, в которых будут храниться результаты вычисления (рис. 2). Объявление массива констант происходит в сегменте данных во FLASH памяти, так как не требуется изменять значения массива. Объявление переменных, в которых будут сохраняться результаты выполнения задания, объявляется в сегменте данных в ОЗУ (RAM), так как это значение необходимо менять входе выполнения программы.

Рисунок 2 – Инициализация массива и переменных

3. Обнулить переменные i, n, nm, sn.

4. Проверить условие i < massive_size. Организация условия включает в себя использование меток, инструкции CMP и инструкции условного перехода.

5. Если условие «истина», то переходим к проверке элемента массива (mas[i] < 0). Для обращения к массиву необходимо с помощью инструкции LDRB узнать адрес первого элемента массива. Затем считать значение из памяти в регистр и снова организовать условие. Если «ложь» устанавливаем переход на конец программы.

6. Далее просуммировать отрицательные элементы массива (sn = sn + mas[i]). Рассчитать количество отрицательных элементов массива (n).

7. Проверить условие mas[i] < mas[nm]. Если условие «истина», то присваиваем элементу nm значение i (nm = i). Если «ложь» устанавливаем переход на конец программы.

8. Конечным кодом программы является организация цикла для обработки всех элементов массива и при выходе из цикла запись результатов в переменных res и res1 (рис. 3).

Рисунок 3 – Результат выполнения лабораторной работы

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код программы

GET main.s

;�"иректива PRESERVE8 Указывает, что текущий файл требует или сохраняет восьмибайтовое выранивание стека

PRESERVE8

;�"иректива THUMB инструктирует ассемблер интерпретировать последующие инструкции,

;как инструкции Thumb используя синтаксис UAL.

THUMB

AREA CONSTANT_FLASH, DATA, READONLY

masive          DCB 1, 1, 4, -2, -6, 0, 3, 2, 1, 3

masive_size     DCB masive_size-masive

;masive1         DCB 1, 1, 4, -3, 2, 0, 3, 2, 1, 3, 2

;masive_size1    DCB masive_size1-masive1

;masive2         DCB 1, 1, 4, -3, 2, 0, 3, 2, 1, 3, 3, 5

;masive_size2    DCB masive_size2-masive2

;masive3         DCB 1, 1, 4, -3, 2, 0, 3, 2, 1, 3, 5, 6, 1, 1, 4, -3, 2, 0, 3, 2, 1, 3, 5, 6, 1

;masive_size3    DCB masive_size3-masive3

; Объявляем сегмент переменных

AREA VERIABLE_RAM, DATA, READWRITE

res SPACE 0x01

res1 SPACE 0x01

;Объявляем стартовый сегмент кода

AREA RESET, CODE, READONLY

; Таблица векторов прерываний

DCD STACK_TOP 	       ; Указатель на вершину стека

DCD startup		       ; �'ектор сброса

;Точка входа

ENTRY

;Startup код

startup		PROC	       ; Начало startup кода

; �нициализация МК

; �'ызов подпрограмм

PUSH {R0-R12}          ; Сохранение регистров в памяти

; Подготовка регистров

LDR R0, =masive        ; Указатель на адрес массива

LDR R1, =masive_size   ; Указатель на адрес размера массива

LDRB R1, [R1]          ; �' R1 значение размера массива (число)

BL var_5               ; �'ызов ПП, вызывающей остальные ПП

POP {R0-R12}           ; �'озврат регистров

B .

ENDP	               ; Конец программы

var_5       PROC           ; ПП, вызывающая остальные ПП

PUSH {LR}              ; Сохранение адреса возврата

; �'ызов подпрограмм

PUSH {R0-R12}          ; Сохранение регистров в памяти

; Переход в подпрограмму avg_calc для расчета средн. арифм.

BL avg_calc            ; Переход к ПП для расчета средн. арифм.

; Обработка результата

LDR R7, =res           ; �-апись адреса переменной "res" в R7

STR R0, [R7]           ; Сохранить содержимое регистра R0 в памяти по адресу в регистре R7

; �'осстановление контекста

POP {R0-R12}           ; �'озврат регистров

; �'ызов подпрограмм

PUSH {R0-R12}          ; Сохранение регистров в памяти

; Переход в подпрограмму find_min для поиска минимального значения

BL find_min            ; Переход к ПП для поиска минимального значения

; Обработка результатов

LDR R6, =res1          ; �-апись адреса переменной "res1" в R6

STR R0, [R6]           ; Сохранить содержимое регистра R0 в памяти по адресу в регистре R6

; �'осстановление контекста

POP {R0-R12}           ; �'озврат регистров

POP {LR}               ; �'озврат адреса для выхода из ПП

BX LR

avg_calc    PROC           ; ПП для расчета средн. арифм.

MOV R2, #NULL          ; R2 = "i" = 0 - элемент массива

MOV R3, #NULL          ; R3 = 0 - обнуление регистра R3

MOV R4, #NULL          ; R4 = "sn" - 0 - сумма отрицательных элементов

MOV R5, #NULL          ; R5 = "n" = 0 - кол-во отрицательных элементов

CVTR                       ; Метка CVTR

CMP R2, R1             ; Проверка "i" с "masive_size"

BLT CAJ                ; Если i < masive_size, переход в "CAJ"

B SRZN                 ; �'езусловный переход в "SRZN" - выполняется только, когда не произошел переход в "CAJ"

CAJ                        ; Метка CAJ

; �-апись в регистр "R3" значения по адресу сохран�'нном в "R2"

LDRB R3, [R0, R2]      ; R3 = mas[i]

SXTB R3, R3            ; Расширение знака

CMP R3, #NULL          ; Сравнить mas[i] с 0

BLT JNT                ; Если mas[i] < 0, то переходим в JNT

B OUTXX                ; �'езусловный переход в OUTXX

JNT                        ; Метка JNT

SXTB R4, R4            ; Расширение знака

ADD R4, R3             ; sn = sn + mas[i]

ADD R5, #ONE           ; n = n + 1

OUTXX                      ; Метка OUTXX

ADD R2, #ONE           ; i = i + 1

B CVTR                 ; Переход в начало подпрограммы

; Среднее арифметическое

CMP R5, #NULL          ; Сравнение n с нулем

BNE SRZN               ; Если не равно нулю, то переход в SRZN

B OUTEX                ; �наче переход в OUTEX

SRZN                       ; Метка SRZN

SDIV R4, R4, R5        ; Среднее арифм.

; �-аписать значение результата в регистр "R0"

OUTEX                      ; Метка OUTEX

SXTB R0, R0            ; Расширение знака

MOV R0, R4             ; �-апись R4 в R0

BX LR                  ; �'озвращение по адресу, сохраненном в LR

ENDP                   ; Конец подпрограммы

;-------------------------------------------------------------------------------

find_min    PROC           ; ПП для поиска минимального значения

MOV R2, #NULL          ; R2 = "i" = 0 - элемент массива

MOV R3, #NULL          ; R3 = 0 - обнуление регистра R3

MOV R4, #NULL          ; R4 = "nm" = 0 - наименьший элемент

KYTR                       ; Метка KYTR

CMP R2, R1             ; Проверка "i" c "masive_size"

BLT CAT                ; Если i < MAX_size, переход в "CAT"

B OUTEXX               ; �'езусловный переход в "OUTEXX" - выполняется только, когда не произошел переход в "CAT"

CAT                        ; Метка CAT

; �-апись в регистр "R3" значения по адресу сохран�'нном в "R2"

LDRB R3, [R0, R2]      ; R3 = mas[i]

SXTB R3, R3            ; Расширение знака

CMP R3, #NULL          ; Сравнить mas[i] с 0

BLT LKJ                ; Если mas[i] < 0, то переходим в LKJ

B OUTXXX               ; �'езусловный переход в OUTXXX

LKJ                        ; Метка LKJ

CMP R3, R4             ; Сравнение mas[i] с nm

BLE SRAW               ; Если mas[i] < nm, то переход в SRAW

B OUTXXX               ; �наче переход в OUTXXX

SRAW                       ; Метка SRAW

MOV R4, R3             ; �-апись R4 = R3, присвоили R4 Титул элемента с минимальным значением

OUTXXX                     ; Метка OUTXX

ADD R2, #ONE           ; i = i + 1

B KYTR                 ; Переход в начало подпрограммы

OUTEXX                     ; Метка OUTEXX

SXTB R0, R0

MOV R0, R4             ; �-апись R4 в R0

BX LR                  ; �'озвращение по адресу, сохраненном в LR

ENDP                   ; Конец ПП

;-------------------------------------------------------------------------------

END		               ; Конец файла